Ф И Р М А    В К

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й   З В О Н О К

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Москва 1999 г.

# НАЗНАЧЕНИЕ.

Музыкальный звонок предназначен для включения  в  заданное  время усилителя мощности или другого исполнительного устройства и генерации мелодий. Музыкальный звонок обеспечивает выполнение мелодичных  звонков  по  расписанию  занятий школы совместно со школьным радиоузлом.  Мелодии для звонков,  и  время  включения (расписание) определяет и программирует пользователь.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ.

| Музыкальный звонок | - 1 шт. |
| --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | - 1 шт. |
| Плавкая вставка 0,5 А | - 1 шт. |
| Плавкая вставка 5 А | - 1 шт. |
| Кабель выходной | - 1 шт. |
| Кабель блокировки микрофона (по специальному заказу) | - 1 шт. |
| Комплект пульта дистанционного управления (по специальному заказу) | - 1 шт. |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Количество воспроизводимых мелодий до | 99 |
| --- | --- |
| Коммутируемый ток нагрузки при напряжении ~220 В не более | 5 А |
| Средний суточный ход часов не хуже | 10 Сек |
| Величина выходного напряжения сигнала мелодии на нагрузке 10 кОм | 250 мВ |
| Дискретность генерации мелодий в автоматическом режиме | 1 Мин |
| Энергоснабжение музыкального звонка производится от сети ~220 В, 50 Гц, потребляемая мощность не более | 20 Вт |

Аварийное энергоснабжение  от встроенного аккумулятора.

Автоматический переход на сезонное время. В последнее воскресенье апреля после 01 часа 59 минут устанавливается 03 часа 00 минут. В последнее воскресенье октября после 01 часа 59 минут устанавливается 01 час 00 минут.

Расписание (программа)  включения   мелодий   определяется пользователем.  Мелодии для звонков выбираются из предлагаемого списка.

Примечание:   в настоящее время реализованы и заложены  в музыкальный звонок 19 мелодий.  По  желанию заказчика, по  отдельному договору,  список мелодий может быть изменен и расширен до 99  мелодий.

# УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Будьте осторожны ! В музыкальном звонке имеется опасное для жизни напряжение 220 В.      Не применяйте самодельные предохранители.

Во избежание несчастных случаев не включайте в электросеть музыкальный звонок со снятым кожухом.

Перед заменой предохранителей выньте вилку  шнура  питания из розетки электросети.

# ОПИСАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВОНКА.

Музыкальный звонок состоит из следующих основных  функциональных узлов:

-часы реального времени;

-"будильник" помнящий  расписание  занятий в школе и мелодию, закрепленную за каждым звонком;

-генератор мелодий;

-узел включения усилителя мощности (нагрузки);

-индикация и клавиатура.

Основной алгоритм работы музыкального звонка (работа в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме) заключается в следующем:

"будильник" отслеживает состояние текущего времени, в необходимый момент узел включения усилителя мощности включает усилитель школьного радиоузла, генератор мелодий транслирует заданную мелодию и затем усилитель выключается до следующего звонка.

## Органы управления и индикации.

На лицевой панели прибора расположены:

- кнопка включения питания POWER и соответствующий ей индикатор включения сети

2) клавиатура со следующими кнопками:

| РЕЖИМ | - управление режимами работы музыкального звонка |
| --- | --- |
|  | - включение/выключение усилителя мощности, листание (просмотр) расписания в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЯ |
|  | - перемещение позиции курсора (выбор параметра); включение/выключение мелодий в режиме ТЕСТА; |
| + | - изменение выбранного параметра на +1; |
| ЗВОНОК | - включение звонка (мелодии); |
| КОРРЕКЦИЯ | - кнопка корректировки текущего времени и записи расписания звонков. |

Клавиатура устроена таким образом,  что реакция на нажатие кнопки происходит в момент отпускания нажатой кнопки.  Далее по тексту будет говориться "нажмите кнопку..."  или  "при  нажатии на кнопку ...",  при этом следует иметь в виду,  что необходимо нажать и затем отпустить указанную кнопку.

3) табло индикации.

В левой позиции табло постоянно отображается режим  работы музыкального звонка. В правых позициях - время.

Индикация и клавиатура более подробно будут описаны ниже.

На задней панели прибора расположены:

1) держатели предохранителей;

- розетка для подключения усилителя мощности (нагрузка);

3)разъёмы для подключения 	- микрофона

- дистанционного управления (ДУ)

- выход музыкального звонка.

## Режимы работы музыкального звонка.

Музыкальный звонок может работать в пяти режимах.

Переключение режимов производится последовательным нажатием кнопки РЕЖИМ.

При входе в очередной режим в течение нескольких секунд на табло высвечивается полное название режима. Затем в левой позиции остается индикация одной буквы, обозначающей режим, и рабочая информация по режиму.

Для быстрого перехода в  очередной  режим  можно  нажимать кнопку РЕЖИМ не дожидаясь гашения полного названия текущего режима.

Энергоснабжение музыкального звонка при аварийном отключении стационарной сети ~220 В, 50 Гц производится от автономного источника  тока.  При этом сохраняется ход часов но отсутствует индикация текущего времени.  Работа музыкального звонка автоматически  восстанавливается  в  полном объеме при восстановлении стационарного питания ~220 В, 50 Гц с вероятностью 0.8 При этом Музыкальный звонок переходит в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы. При распознавании сбоя времени при отключении  стационарного  питания,  музыкальный  звонок переходит в режим УСТАНОВКИ ЧАСОВ.  В случае "тяжелого" аварийного сбоя стационарного питания ~220 В, 50 Гц (вероятность 0.2) может не произойти автоматическое восстановление работы Музыкального звонка в  АВТОМАТИЧЕСКОМ  режиме либо в режиме УСТАНОВКИ ЧАСОВ. Эту ситуацию можно определить по следующему признаку: есть индикация включения питания над кнопкой  POWER и отсутствует или хаотическая индикация на табло.  В этом случае необходимо выключить на несколько  секунд  и  затем включить питание музыкального звонка.  При необходимости откорректировать показания текущего времени.

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.

При работе в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме  постоянно  сканируется значение  текущего времени и сравнивается с установленной программой включения УМ и  музыкального  звонка.  В  заданное  время включается усилитель мощности и генерируется заданная мелодия звонка.

Включение усилителя сопровождается стилистическим  изображением динамика.

После включения усилителя выдерживается пауза (примерно 10  секунд) и затем генерируется мелодия. Во время звучания мелодии изображение динамика меняется на стилистическое изображение ноты и индицируется номер проигрываемой мелодии.

В Музыкальном звонке предусмотрена  автоматическая  блокировка  микрофона  при включении усилителя на время проигрывания мелодии для подачи звонка.  Это необходимо для того,  чтобы  не прослушивались  разговоры  через  микрофон  при  автоматическом включении усилителя.

При работе  в  АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме можно включить/выключить усилитель радиоузла с помощью кнопки  или кнопки  ДИСТАНЦИОННОГО  УПРАВЛЕНИЯ  (ДУ).  Эта ситуация может возникнуть если необходимо сообщить что либо через микрофон  или  подключить  к усилителю радиоузла другой источник звука, например магнитофон.

С помощью  кнопки КОРРЕКЦИЯ можно оперативно откорректировать часы по сигналам точного времени  передаваемым  по  радио. Для  этого надо нажать и в момент подачи шестого сигнала отпустить кнопку КОРРЕКЦИЯ. При этом значение минут сбросится в ноль и если значение минут было больше 30 (часы "отставали") то значение часов увеличится на единицу.

В АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме на табло индицируется:

А   ДД НН  ЧЧ:МИН

где	  А	- признак АВТОМАТИЧЕСКОГО режима;

ДД  	- число;

НН  	- день недели;

ЧЧ  	- часы;

МИН 	- минуты.

### РУЧНОЙ режим.

РУЧНОЙ режим отличается от автоматического тем, что расписание занятий не отслеживается и автоматическая  подача  звонка не производится.

РУЧНОЙ режим может понадобится если нужно выключить звонок на какое то время или наоборот - подать звонок вне расписания.

В РУЧНОМ режиме реализована возможность выбора мелодии  по номеру и подачи звонка ручным способом.

При входе  в  режим вместо числа месяца индицируется номер мелодии.  Последовательно нажимая кнопку  +  можно выбрать  любую из  заложенных  мелодий  по  номеру  и затем запустить её нажав кнопку ЗВОНОК. Не забудьте до этого включить усилитель радиоузла с помощью кнопки   так же как и в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме.

В РУЧНОМ режиме можно оперативно откорректировать значение времени с помощью кнопки КОРРЕКЦИЯ и включить усилитель  с  помощью кнопки ДУ так же как и в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме.

### Режим УСТАНОВКИ ЧАСОВ.

При входе  в  режим  позиция минут отмечена миганием.

Последовательно нажимая кнопку  можно перебрать все позиции относящиеся к текущему времени.

Нажимая кнопку + можно изменять выбранную (мигающую) позицию на +1 (При длительном нажатии - автоматическое +1).

После того как  нужное  время  будет  установлено  нажмите кнопку КОРРЕКЦИЯ.  При этом новое значение времени будет зафиксировано и произойдет переход в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.

Если Вам не надо корректировать время то выйдите из режима УСТАНОВКИ ЧАСОВ с помощью кнопки РЕЖИМ. При этом произойдет переход к следующему режиму и сохраниться предыдущее значение реального времени  (с учетом времени пребывания в режиме т.е.  часы не останавливаются даже если Вы нажимали кнопки + и  и на табло показание времени изменилось).

При автоматическом  входе в режим после сбоя часов от аварийного выключения стационарного питания ~220 В, 50 Гц или после  длительного выключения прибора и разряда аккумулятора выход из режима возможен только по кнопке КОРРЕКЦИЯ с установкой  нового значения времени.

### Режим ПРОГРАММА.

Перед тем, как описывать режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ определим некоторые понятия:

- ПРОГРАММА это расписание звонков.

2) ПРОГРАММА состоит из СТРОК или ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММЫ.

СТРОКА ПРОГРАММЫ включает в себя:

- ВРЕМЯ включения звонка (часы и минуты);

- ДЕНЬ НЕДЕЛИ включения звонка: Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб   или

СОВОКУПНОСТЬ ДНЕЙ НЕДЕЛИ включения звонка:

ПП (Понедельник-Пятница)       -звонок включается с Пн по Пт;

ПС (Понедельник-Суббота)        -звонок включается с Пн по Сб;

ПВ (Понедельник-Воскресенье) -звонок включается ежедневно;

- НОМЕР МЕЛОДИИ закрепленный за ВРЕМЕНЕМ включения звонка.

3) СТРОКЕ ПРОГРАММЫ, отображенной на табло, может соответствовать состояние ВКЛЮЧЕНИЯ или ОТСУТСТВИЯ (  НЕ  ВКЛЮЧЕНИЯ  )     звонка. Состояние  ВКЛЮЧЕНИЯ отображается на табло стилизованным изображением символа "НОТА". Отсутствие звонка отображается символом "ЧЕРТА".

4) ЛИСТАНИЕ ПРОГРАММЫ это последовательный перебор всех  СТРОК ПРОГРАММЫ включения звонков в порядке возрастания времени и дней недели.

5) В музыкальном звонке существует два уровня ПАМЯТИ ПРОГРАММЫ:

- ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ;

- ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ.

В ПОСТОЯННОЙ памяти находится  копия  ПРОГРАММЫ  на  случай     аварийного, случайного или не санкционированного выключения     питания. При  включении  питания  производится   перезапись     ПРОГРАММЫ включения звонков из ПОСТОЯННОЙ в ОПЕРАТИВНУЮ память для текущей работы.

При программировании расписания занятий выполняются следующие операции:

- ЗАПИСЬ/СТИРАНИЕ СТРОКИ ПРОГРАММЫ ,  отображенной на табло , в ОПЕРАТИВНУЮ память;

- ЗАПИСЬ  ПРОГРАММЫ  это  запись  всей ПРОГРАММЫ включения звонков в ПОСТОЯННУЮ ПАМЯТЬ.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ на табло отображается:

П            / _  NN  ДН  ЧЧ:ММ

П	- признак режима ПРОГРАММА;

/ _  	- "нота" признак наличия звонка в данный момент времени или

"черта" признак отсутствия звонка;

NN    		- номер мелодии;

Дн    		- день недели или совокупность дней недели;

ЧЧ:ММ 	- текущее время часы и минуты.

При входе в режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ с "чистой"  программой на табло отображается:

П  _  01  ПС  07:20

т.е. мелодия  01,  СОВОКУПНОСТЬ  ДНЕЙ НЕДЕЛИ с Пн по Сб,  время 07:20, состояние звонок выключен (символ "черта"). Если в памяти устройства уже записана ПРОГРАММА , то на табло отображается ближайшая к времени 07:20 СТРОКА ПРОГРАММЫ и  состояние  звонок включен (символ "нота").

СОВОКУПНОСТЬ дней  недели  вводится для упрощения процесса программирования расписания.  Например необходимо включить звонок  в 8 часов 30 минут 5 раз в неделю с Пн по Пт и выбрана мелодия 12. Эту ситуацию можно запрограммировать двумя способами:

1) записать 5 СТРОК ПРОГРАММЫ          2) записать 1 СТРОКУ ПРОГРАММЫ

П          12  Пн  08:30                                                      П        12  ПП  08:30

П          12  Вт  08:30

П          12  Ср  08:30

П          12  Чт  08:30

П          12  Пт  08:30

что будет одинаково верно,  однако второй способ значительно менее трудоемок.

В процессе ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ  кнопки  клавиатуры

выполняют следующие функции:

	- ЛИСТАНИЕ ПРОГРАММЫ или ускоренный просмотр  расписания. Каждое нажатие кнопки вызывает индикацию следующей по времени и дням недели строки расписания;

		- перемещение позиции курсора;

+	- изменение параметра в отмеченной курсором позиции на +1.  При этом, если запрограммирован звонок на время отображенное на индикаторе и совпадает  номер  мелодии, то отображается символ "нота". В противном случае отображается символ "черта";

ЗВОНОК 	-  при  нажатии  на  кнопку происходит запись/стирание отображенной на табло СТРОКИ ПРОГРАММЫ в ОПЕРАТИВНУЮ память. Производится запись строки если такой строки не было, и наоборот стирание строки если такая строка уже есть в расписании.  Запись сопровождается изменением индикации символа "черта" на символ "нота". При стирании наоборот "нота" заменяется на "черту".

С помощью кнопки  можно просмотреть все СТРОКИ  ПРОГРАММЫ и проверить правильность расписания звонков.

С помощью кнопок + и  можно составить СТРОКУ  ПРОГРАММЫ на табло индикации.

С помощью кнопки ЗВОНОК производится запись  или  стирание отображенной на табло СТРОКИ ПРОГРАММЫ в ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ.

Выход из режима ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ возможен с записью нового варианта ПРОГРАММЫ в ПОСТОЯННУЮ ПАМЯТЬ или без записи в ПОСТОЯННУЮ ПАМЯТЬ.

Для записи  нового  варианта  ПРОГРАММЫ надо нажать кнопку

КОРРЕКЦИЯ. При этом на табло выводится сообщение-предупреждение:

РЕД-Р  ЗАП-К

что в развернутом виде обозначает:

РЕДАКТИРОВАНИЕ - кнопка РЕЖИМ     ЗАПИСЬ - кнопка КОРРЕКЦИЯ

При этом предоставляется возможность выбора:

- продолжить РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.  Для этого надо нажать кнопку РЕЖИМ и произойдет возврат в режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ;

- записать ПРОГРАММУ в ПОСТОЯННУЮ память и закончить сеанс ПРОГРАММИРОВАНИЯ расписания звонков.  Для этого надо нажать кнопку КОРРЕКЦИЯ.  Процесс записи ПРОГРАММЫ  сопровождается следующей индикацией:

гашение табло		на время     	5 секунд;

индикация ЗАПИСЬ        	    		25 секунд;

гашение табло                		     	 5 секунд;

индикация ЧТЕНИЕ            	    	25 секунд.

После этого произойдет переход в  АВТОМАТИЧЕСКИЙ  режим  и работа будет продолжена с новым расписанием.

Для выхода из режима ПРОГРАММА без записи нового  расписания в  ПОСТОЯННУЮ память надо нажать кнопку РЕЖИМ.  При этом на табло выводится сообщение-предупреждение:

ВЫХ-Р  РЕД-К

что в развернутом виде обозначает:

ВЫХОД -  кнопка  РЕЖИМ    РЕДАКТИРОВАНИЕ - кнопка КОРРЕКЦИЯ

При этом предоставляется возможность выбора:

- продолжить РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ. Для этого надо  нажать кнопку КОРРЕКЦИЯ и произойдет возврат в режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ;

- выйти из режима без записи ПРОГРАММЫ в ПОСТОЯННУЮ память.

Для этого надо нажать кнопку РЕЖИМ. После этого произойдет переход в        АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим и работа  будет  продолжена с  расписанием,  которое находится в ОПЕРАТИВНОЙ памяти.

### Режим НАСТРОЙКИ.

Режим НАСТРОЙКИ является технологическим режимом  и  может быть использован  при  настройке  усилителя  радиоузла  (уровни громкости и тембров) и для прослушивания мелодий.

Кнопка  включает/выключает усилитель радиоузла аналогично РУЧНОМУ и АВТОМАТИЧЕСКОМУ режимам.

Кнопка +  изменяет номер мелодии а кнопка ЗВОНОК запускает выбранную мелодию (см. РУЧНОЙ режим).

Кнопка  запускает все мелодии поочередно.

Кнопка КОРРЕКЦИЯ оперативно корректирует время так же  как и в АВТОМАТИЧЕСКОМ и РУЧНОМ режимах.

# ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ.

## Подготовка к работе.

Соединить выход музыкального звонка с линейным входом усилителя.

Микрофон подключить к гнезду "МИКРОФОН" музыкального звонка.  Соединить другое гнездо "МИКРОФОН" музыкального  звонка  с входом "МИКРОФОН" усилителя.

При наличии пульта  дистанционного  управления  подключить его к гнезду ДУ музыкального звонка.

Сетевую вилку усилителя вставить в розетку "Нагрузка ~220В, 50 Гц" музыкального звонка. Включить сетевой выключатель усилителя. В дальнейшем усилитель будет включаться путем подачи напряжения ~220 В,  50 Гц на розетку музыкального звонка автоматически или при нажатии на кнопку  или  ДУ .

Включить музыкальный звонок в сеть ~220 В, 50  Гц.

При первом  включении музыкального звонка он может войти в режим УСТАНОВКИ ЧАСОВ или АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.  Если произошел вход в  режим УСТАНОВКИ ЧАСОВ, то необходимо установить текущее время (см.  п.6.3). При входе в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим нужно проверить и  при  необходимости установить часы.

Последовательно нажимая кнопку РЕЖИМ войти в  режим  НАСТРОЙКИ. Включить усилитель с помощью кнопки  музыкального звонка. Включить воспроизведение мелодий с помощью кнопки  музыкального звонка. Отрегулировать уровни громкости и тембров усилителя при воспроизведении мелодий.  Выключить  воспроизведение мелодий повторным нажатием кнопки . Отрегулировать усилитель для работы с микрофоном.  Перейти из режима НАСТРОЙКИ в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим с помощью кнопки РЕЖИМ музыкального звонка.

Составить и ввести расписание звонков как описано в п. 6.8.

Дальнейшая работа музыкального звонка в  комплексе  с  усилителем  происходит в АВТОМАТИЧЕСКОМ  режиме по заданной программе.

## Оперативная корректировка времени.

В режимах АВТОМАТИЧЕСКИЙ , РУЧНОЙ , НАСТРОЙКА нажмите и по шестому сигналу точного времени, передаваемому по радио, отпустите кнопку  КОРРЕКЦИЯ.  При  этом показания минут должны сброситься в ноль.

## Установка часов.

Войдите в  режим  УСТАНОВКА  ЧАСОВ последовательно нажимая кнопку РЕЖИМ. При этом на табло индицируется:

ДД.ММ.ГГ ЧЧ:МИН

гле	ДД     - число;

ММ   - месяц;

ГГ      - год (две последние цифры);

ЧЧ     - часы;

МИН - минуты.

День недели определяется автоматически,  исходя из введенных данных.

Используйте кнопку   для выбора параметра для коррекции и кнопку  + для изменения выбранного параметра.

После установки времени нажмите кнопку КОРРЕКЦИЯ. При этом зафиксируется новое значение времени и произойдет переход в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.

Если вместо кнопки КОРРЕКЦИЯ нажать кнопку РЕЖИМ,  то сохранится  старое значение времени и произойдет переход в следующий режим - ПРОГРАММА.  Выход из режима УСТАНОВКИ  ЧАСОВ  после автоматического  входа  по сбою стационарного питания или после длительного хранения (разряд аккумулятора) возможен  только  по нажатии на кнопку КОРРЕКЦИЯ т.е. после установки времени.

## Работа с микрофоном.

В режимах  АВТОМАТИЧЕСКИЙ  или РУЧНОЙ включите усилитель с помощью кнопки  ,  сделайте объявление и  выключите  усилитель повторным нажатием кнопки  . При дистанционном управлении нажмите кнопку ДУ (усилитель включится) и удерживайте ее в нажатом состоянии при работе с микрофоном.  По окончании объявления от пустите кнопку ДУ и усилитель выключится.

Помните , что в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме при подаче звонка по расписанию микрофон блокируется.

## Отмена звонка по расписанию.

Для отмены  (блокировки)  звонка  по расписанию переведите музыкальный звонок в РУЧНОЙ режим с помощью кнопки  РЕЖИМ.  Для возобновления автоматической работы переведите музыкальный звонок обратно в АВТОМАТИЧЕСКИЙ  режим  последовательным  нажатием кнопки РЕЖИМ.

## Вызов звонка вне расписания.

Переведите музыкальный звонок в РУЧНОЙ режим кнопкой РЕЖИМ.

Включите усилитель кнопкой  .

С помощью кнопки + отберите мелодию для звонка по её номеру.

Включите выбранную мелодию с помощью кнопки ЗВОНОК.

Переведите музыкальный звонок в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим  последовательным нажатием кнопки РЕЖИМ.

## Прослушивание мелодий.

Переведите музыкальный звонок в режим НАСТРОЙКА последовательным нажатием кнопки РЕЖИМ.

Включите усилитель кнопкой  .

С помощью кнопки + отберите мелодию для звонка по её номеру.

Включите выбранную мелодию с помощью кнопки ЗВОНОК.

Для циклического включения/выключения воспроизведения всех

мелодий нажмите кнопку .

Переведите музыкальный звонок в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим  последовательным нажатием кнопки РЕЖИМ.

## Пример программирования расписания включения звонков.

### Подготовка расписания.

При составлении  расписания следует учитывать возможности Музыкального звонка.

Любому моменту  времени можно поставить в соответствие любую мелодию из списка по её номеру.

На практике наиболее часто встречаются следующие подходы:

- на начало и конец урока выбирается одна мелодия.  В этом случае коллектив учебного заведения быстро привыкает и по мелодии определяет  номер урока (например мелодия ЛАМБАДА соответствует второму уроку);

- на  все звонки начало урока выбирается одна мелодия а на все звонки окончания урока - другая мелодия.

Дискретность подачи звонка 1 минута. Используя эту возможность можно подавать предварительный звонок перед началом урока за 1 или 2 минуты до основного звонка.  Если Вы решили включить в расписание  предварительный  звонок, то по опыту эксплуатации

рекомендуется выбрать для этого единую "короткую"  мелодию  для всех уроков.

Анализ времени  для подачи звонка производится по Дням недели, Часам и Минутам.  Благодаря этому появляется  возможность составлять расписание  по дням недели (например "укоротить" перемены по Субботам или сделать дополнительные уроки по  определенным дням  недели)  и  "выключить"  звонок  на не рабочие дни (например Воскресенье или Суббота и Воскресенье).

Допустим Вам необходимо запрограммировать следующее расписание занятий:

1 урок начало  8:30 конец  9:10 с Понедельника по Субботу

2 урок начало  9:25 конец 10:05 с Понедельника по Пятницу

2 урок начало  9:20 конец 10:00 по Субботам

3 урок начало 10:10 конец 10:50 с Понедельника по Пятницу

4 урок начало 10:55 конец 11:35 по Средам

т.е. первый урок проходит шесть дней в неделю, второй урок проходит шесть раз в неделю с укороченной переменой  по  Субботам,

третий урок проходит пять дней в неделю и четвертый урок бывает только по Средам. Вы выбрали на первый урок - мелодия N 3 , на второй - N 7, на третий - N 9, на четвертый -N2. Перед началом занятий - предварительный звонок за 5 минут до первого урока  -

мелодия N 6.  Перед всеми уроками кроме первого - предварительный звонок за 1 минуту до начала занятий - мелодия N 15.

Для удобства  программирования и последующей проверки расписание можно представить в виде таблицы с возрастанием по времени:

| № мел. | День нед. | Время | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 | ПС | 08:25 | Предварительный звонок в 08:25, 6 дней в неделю с Пн. по Сб,Мел.N6 |
| 03 | ПС | 08:30 | Звонок на 1 урок с Пн. по Сб |
| 03 | ПС | 09:10 | Звонок с 1 урока с Пн. по Сб. |
| 15 | Сб | 09:19 | Предварительный звонок по Субботам |
| 07 | Сб | 09:20 | Звонок на 2 урок по Субботам |
| 15 | ПП | 09:24 | Предварительный звонок с Пн. по Пт. |
| 07 | ПП | 09:25 | Звонок на 2 урок с Пн. по Пт. |
| 07 | Сб | 10:00 | Звонок со 2 урока с Пн. по Субботам |
| 07 | ПП | 10:05 | Звонок со 2 урока с Пн. по Пт. |
| 15 | ПП | 10:09 | Предварительный звонок с Пн. по Пт. |
| 09 | ПП | 10:10 | Звонок на 3 урок с Пн. по Пт. |
| 09 | ПП | 10:50 | Звонок с 3 урока с Пн. по Пт. |
| 15 | Ср | 10:54 | Предварительный звонок по Средам |
| 02 | Ср | 10:55 | Звонок на 4 урок по Средам |
| 02 | Ср | 11:35 | Звонок с 4 урока по Средам |

### Общие замечания при программировании расписания.

- С помощью кнопок  и + на табло  составляется  СТРОКА ПРОГРАММЫ

- время включения звонка;

- дни недели;

- номер мелодии.

2) Если строка отмечена на табло символом "черта" , то она отсутствует в расписании и звонок в это время включаться не будет. Для ЗАПИСИ в ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ набранной на табло строки, надо нажать кнопку ЗВОНОК.  При этом произойдет изменение индикации символа "черта" на символ "нота".

Если строка отмечена на табло символом "нота" ,  то она присутствует в расписании и звонок в это время будет  включаться. Для СТИРАНИЯ из ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ набранной на табло строки,  надо нажать кнопку ЗВОНОК.  При этом произойдет  изменение индикации символа "нота" на символ "черта.

Итак, нажатие кнопки ЗВОНОК вызывает СТИРАНИЕ строки если она есть и наоборот ЗАПИСЬ строки если ее нет в РАСПИСАНИИ.

Набирать и стирать строки ПРОГРАММЫ можно в любой  последовательности.

3) Последовательно нажимая на кнопку    можно  ПРОЛИСТАТЬ всю ПРОГРАММУ  включения звонков.  После индикации последней по времени СТРОКИ ПРОГРАММЫ выводится первая по времени СТРОКА.

Если записана только одна СТРОКА ПРОГРАММЫ, то она постоянно присутствует на табло.

Если не записано ни одной строки программы, то на табло выводится строка:

П _ 01 ПС 07:20

как приглашение к вводу программы.

ЛИСТАНИЕ ПРОГРАММЫ  удобно  для  проверки  правильности РАСПИСАНИЯ потому ,  что на табло последовательно выводятся все строки ПРОГРАММЫ.

- Для ЗАПИСИ набранной ПРОГРАММЫ в ПОСТОЯННУЮ ПАМЯТЬ следует нажать кнопку КОРРЕКЦИЯ. После вывода строки подсказки:

РЕД_Р  ЗАП_К

еще раз нажмите кнопку КОРРЕКЦИЯ и произойдет ЗАПИСЬ.  Если нет уверенности в том ,  что вся программа набрана полностью и  без ошибок,  нажмите  кнопку  РЕЖИМ и Вы вернетесь к РЕДАКТИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. Ее еще раз можно проверить с помощью ЛИСТАНИЯ  ПРОГРАММЫ и  при  необходимости  откорректировать при помощи кнопок , + , ЗВОНОК.

- Для  выхода  из  режима ПРОГРАММИРОВАНИЯ расписания без записи в ПОСТОЯННУЮ ПАМЯТЬ  всех  изменений  ,  следует  нажать кнопку РЕЖИМ. После вывода строки подсказки:

ВЫХ_Р  РЕД_К

еще раз нажмите кнопку РЕЖИМ для выхода. Нажатие кнопки КОРРЕКЦИЯ вернет Вас к РЕДАКТИРОВАНИЮ РАСПИСАНИЯ.

Следует помнить о том ,  что при выходе из режима ПРОГРАММА без записи в ПОСТОЯННУЮ ПАМЯТЬ , все изменения сохраняются в  ОПЕРАТИВНОЙ  памяти и МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗВОНОК будет работать в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме по этому "новому"  расписанию.  При  сбое питания или в полночь (в 00 часов 00 минут) произойдет загрузка "старой" версии расписания из ПОСТОЯННОЙ ПАМЯТИ в ОПЕРАТИВНУЮ и дальнейшая  работа будет происходить уже с этим "старым" расписанием.

Если Вы случайно вошли в режим ПРОГРАММА , сделали ошибочную корректировку ПРОГРАММЫ и Вам необходимо вернуться к  "старой" версии ПРОГРАММЫ , то просто выключите питание на несколько секунд.  При включении питания произойдет загрузка  "старой" версии ПРОГРАММЫ из ПОСТОЯННОЙ ПАМЯТИ в ОПЕРАТИВНУЮ.

### Программирование расписания.

1) Нажимая на кнопку РЕЖИМ войти в режим ПРОГРАММА.

2) Составить СТРОКУ ПРОГРАММЫ на табло из приведенной выше таблицы, используя кнопки  и + .

3) Нажимая на кнопку  ЗВОНОК  добиться  индикации  символа "нота". При  этом  произойдет запись СТРОКИ ПРОГРАММЫ в ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ.

4) Повторить пункты 2) и 3) для всех СТРОК  ПРОГРАММЫ , приведенных в таблице.

5) Нажимая на кнопку  ПРОЛИСТАТЬ всю ПРОГРАММУ и убедиться в том, что присутствуют все СТРОКИ ПРОГРАММЫ из таблицы и нет "лишних" строк,  отмеченных символом "НОТА".

Если какой либо СТРОКИ не хватает то повторите для этой СТРОКИ пункты 2) и 3).  Если обнаружите "лишнюю" СТРОКУ ПРОГРАММЫ,  то нажимая кнопку ЗВОНОК, добейтесь индикации символа "ЧЕРТА". При этом произойдет СТИРАНИЕ СТРОКИ.  При  повторном ПРОЛИСТЫВАНИИ ПРОГРАММЫ этой строки не должно быть.

- Нажмите  кнопку КОРРЕКЦИЯ для ЗАПИСИ ПРОГРАММЫ в ПОСТОЯННУЮ ПАМЯТЬ. После индикации строки-подсказки:

РЕД_Р ЗАП_К

нажмите еще раз кнопку КОРРЕКЦИЯ. Если ВЫ не уверены в правильности набранного расписания, нажмите кнопку РЕЖИМ и произойдет возврат к РЕДАКТИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ.

### Редактирование расписания.

Процесс редактирования расписания сводится к СТИРАНИЮ  или ЗАПИСИ СТРОК ПРОГРАММЫ.

1) Нажимая на кнопку РЕЖИМ войти в режим ПРОГРАММА.

2) Для стирания СТРОКИ  ПРОГРАММЫ  необходимо  нажимая  на кнопку  ПРОЛИСТАТЬ ПРОГРАММУ и найти СТРОКУ ПРОГРАММЫ, подлежащую стиранию. Нажимая кнопку ЗВОНК, добейтесь индикации  символа "ЧЕРТА".  При этом произойдет СТИРАНИЕ      СТРОКИ. При повторном ПРОЛИСТЫВАНИИ ПРОГРАММЫ кнопкой , этой строки не должно быть.

3) Повторить пункт 2) для всех удаляемых СТРОК ПРОГРАММЫ.

4) Для  записи  новой СТРОКИ ПРГРАММЫ необходимо составить ее на табло, используя кнопки  и +.

5) Нажимая  на  кнопку  ЗВОНОК  добиться индикации символа "НОТА". При этом произойдет запись СТРОКИ  ПРОГГАММЫ  в ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ.

6)  Повторить пункты 4) и 5) для всех новых СТРОК ПОРГРАММЫ.

- Нажимая на кнопку  ПРОЛИСТАТЬ всю ПРОГРАММУ и убедиться в том, что присутствуют все нужные СТРОКИ ПРГРАММЫ и нет "лишних" строк ,отмеченных символом "НОТА". Если какой либо СТРОКИ не хватает то повторите для этой СТРОКИ пункты 4) и 5). Если обнаружите "лишнюю" СТРОКУ ПРОГРАММЫ,  то нажимая кнопку ЗВОНОК, добейтесь индикации символа "ЧЕРТА".  При этом произойдет СТИРАНИЕ СТРОКИ. При повторном ПРОЛИСТЫВАНИИ ПРОГРАММЫ этой строки не должно быть.

- Нажмите кнопку КОРРЕКЦИЯ для ЗАПИСИ ПРОГРАММЫ в  ПОСТОЯННУЮ ПАМЯТЬ. После индикации строки - подсказки:

РЕД_Р ЗАП_К

нажмите еще  раз кнопку КОРРЕКЦИЯ. Если ВЫ не уверены в правильности набранного расписания,  нажмите кнопку РЕЖИМ и произойдет возврат к РЕДАКТИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Один раз в месяц проверить и при необходимости откорректировать показания текущего времени.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

1) Отсутствует индикация или хаотическая индикация,  индикатор включения питания на кнопке POWER светится.

Причина: - "тяжелый" аварийный сбой стационарного  питания ~220 В , 50 Гц. Выключить и через несколько секунд включить питание Музыкального звонка.  При необходимости  откорректировать показание текущего времени.

2) Отсутствует индикация.

Проверить и заменить плавкие вставки предохранителей.

Замену плавких  вставок  предохранителей  производить при вынутой вилке сетевого питания Музыкального звонка  из розетки ~220 В , 50 Гц.

# СПИСОК МЕЛОДИЙ

| № | Мелодия | Время звучания |
| --- | --- | --- |
| 01 | Новогодняя английская песня | -18сек |
| 02 | Фокстрот | -10сек |
| 03 | Битлз. Вчера (Yesterday) | -15сек |
| 04 | Ламбада | -15сек |
| 05 | Воздушная кукуруза | -12сек |
| 05 | Бизе. Ария тореадора из оперы "Кар мен " | -19сек |
| 07 | Петров. Вальс из к-ф. "Берегись автомобиля" | -15сек |
| 08 | Рота. Поговори со мной. Мелодия из к-ф "Крестный отец" | -20сек |
| 09 | Легран. Мелодия из к-ф "Шербургские зонтики" | -20сек |
| 10 | Крылатова. Воздушные качели. Мелодия из к-ф Приключения Электроника | -24сек |
| 11 | Огинский. Полонез | -21сек |
| 12 | Дунаевский. Мой город родной | -22сек |
| 13 ... 16 | Авторские мелодии | -10сек ... 13сек |
| 17 , 18 , 19 | Мелодии песни о Москве | -8сек ... 12 сек |

# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВОНКА К УСИЛИТЕЛЮ

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок  работы музыкального звонка ВИКТОРИЯ - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию,  но не более 18 месяцев от даты изготовления.

В течение гарантийного срока эксплуатации  владелец  имеет право  в случае нарушения работоспособности аппаратуры на бесплатный ремонт по предъявлении настоящего руководства по эксплуатации.

Гарантийный и послегарантийный ремонт производится  предприятием изготовителем.

В течение    гарантийного   срока   эксплуатации   ремонт производится за счет владельца в случае, если он эксплуатирует прибор не в соответствии с настоящим руководством.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗВОНОК ВИКТОРИЯ  N ________

Дата выпуска ____________ 1999г.

Изготовитель:  Фирма ВК            т. (095) 917-9272

Оглавление

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

5. ОПИСАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВОНКА.

5.1 Органы управления и индикации.

5.2 Режимы работы музыкального звонка.

5.2.1 АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.

5.2.2 РУЧНОЙ режим.

5.2.3 Режим УСТАНОВКИ ЧАСОВ.

5.2.4 Режим ПРОГРАММА.

5.2.5 Режим НАСТРОЙКИ.

6. ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ.

6.1 Подготовка к работе.

6.2 Оперативная корректировка времени.

6.3 Установка часов.

6.4 Работа с микрофоном.

6.5 Отмена звонка по расписанию.

6.6 Вызов звонка вне расписания.

6.7 Прослушивание мелодий.

6.8 Пример программирования расписания включения звонков.

6.8.1 Подготовка расписания.

6.8.2 Общие замечания при программировании расписания.

6.8.3 Программирование расписания.

6.8.4 Редактирование расписания.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

9. СПИСОК МЕЛОДИЙ

10. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВОНКА К УСИЛИТЕЛЮ

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.