Ф И Р М А    В К

ТАЙМЕР ВИКТОРИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Москва

# НАЗНАЧЕНИЕ.

Таймер ВИКТОРИЯ предназначен для обеспечения поддержки расписания занятий в учебном заведении.

Таймер ВИКТОРИЯ серии М11…М14 предназначен для включения  в  заданное  время усилителя мощности или другого исполнительного устройства и генерации мелодий. Прибор обеспечивает выполнение мелодичных  звонков  по  расписанию  занятий учебного заведения совместно с аппаратурой местного проводного вещания (школьный радиоузел).

Таймер ВИКТОРИЯ серии Т11…Т14 предназначен для включения  в  заданное  время традиционных звонков громкого боя или другого исполнительного устройства.

Таймер ВИКТОРИЯ серии Т01 предназначен для управления сетью вторичных стрелочных часов типа «СТРЕЛА».

Время  включения звонков (расписание), мелодии для звонков или  длительность звучания традиционных звонков громкого боя определяет и программирует пользователь.

Различные модификации таймера поддерживают дополнительные функции:

- управление сетью вторичных стрелочных часов типа «СТРЕЛА»;

- генерацию сигнала тревоги по команде от пульта пожарно-охранной сигнализации;

- включение/выключение  освещения в заданное время (во время перемены);

- запись и воспроизведение звуковых фрагментов пользователя.

Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р Госстандарт России № POCC RU.ME61.B04511.

Таймеры выпускаются в виде набора модулей с креплением на DIN рейку для самостоятельной сборки, собранные в стандартный щиток и в настольном исполнении.

Классификация таймеров.

| М | хх | Д | ххххх | С | Щ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| ¦ ¦ | ¦ ¦ | ¦ ¦ | ¦ ¦ | ¦ ¦ | Исполнение в виде набора модулей с креплением на DIN рейку, собранных в щиток. При отсутствии обозначения – набор модулей для самостоятельной сборки. |
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | ¦ ¦ | ¦ ¦ | ¦ ¦ | Поддержка включения/выключения освещения. При отсутствии обозначения, функция не поддерживается. |  |
|  | ¦ ¦ | ¦ ¦ | В070 - Модуль записи и воспроизведения пользовательских звуковых фрагментов (крепление на DIN рейку). Длительность 70 сек. При отсутствии обозначения, функция не поддерживается. |  |  |
|  | ¦ ¦ | ¦ ¦ | В480 - Модуль записи и воспроизведения пользовательских звуковых фрагментов (крепление на DIN рейку). Длительность 480 сек. При отсутствии обозначения, функция не поддерживается. |  |  |
|  | ¦ ¦ | ¦ ¦ | В480И - Модуль записи и воспроизведения пользовательских звуковых фрагментов (интегрирован в таймер). Длительность 480 сек. При отсутствии обозначения, функция не поддерживается. |  |  |
|  | ¦ ¦ | Исполнение в виде набора модулей с креплением на DIN рейку. При отсутствии обозначения - настольное исполнение. |  |  |  |
|  | 01 - Управление сетью вторичных часов. 11 - Поддержка расписания. 12 - Поддержка расписания + управление сетью вторичных часов. 13 - Поддержка расписания + генерация сигнала тревоги по команде от пульта пожарно-охранной сигнализации. 14 - Поддержка расписания + управление сетью вторичных часов + генерация сигнала тревоги по команде от пульта пожарно-охранной сигнализации. |  |  |  |  |
| М – Таймер музыкальных звонков. Т – Таймер традиционных звонков громкого боя |  |  |  |  |  |

# КОМПЛЕКТНОСТЬ.

## Исполнение в виде набора модулей с креплением на DIN рейку.

Блок питания					- 1 шт. (опционально 2 шт.)

Таймер Виктория				- 1 шт.

Блок записи/воспроизведения звука В480	- 1 шт. (для модификации «В480»).

Блок записи/воспроизведения звука В070	- 1 шт. (для модификации «В070»).

Руководство по эксплуатации			- 1 шт.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Параметр | Величина | Модификации |
| --- | --- | --- |
| Количество синтезируемых мелодий в комплекте поставки | 30 | Мхх |
| Количество мелодий пользователя Длительность мелодии пользователя, не более, сек Верхняя частота, кГц | 5 14 5,5 | МххВ070 |
| Длительность мелодий пользователя выбирается из ряда , сек | 14,30,62,126, 190,254,318, 382, 446, 478 | МххВ480 МххВ480И |
| Количество мелодий пользователя, в зависимости от выбранных длительностей, минимум – максимум | 1 – 30 | МххВ480 МххВ480И |
| Верхняя частота, кГц | 3,4 | МххВ480 МххВ480И |
| Коммутируемый ток нагрузки через клеммы «звонок » и «освещение» при напряжении ~220 В, не более, А | 3 | Все |
| Средний суточный ход часов не хуже, Сек | 10 | Все |
| Величина выходного напряжения сигнала мелодии на нагрузке 47 кОм, не менее, мВ | 250 | Мхх |
| Дискретность подачи звонков в автоматическом режиме, Мин | 1 | Все |
| Энергоснабжение Таймера производится от сети ~220 В,50Гц, потребляемая мощность не более, Вт | 20 | Все |
| Программируемая длительность традиционного звонка, Сек | 1…30 | Тхх |
| Величина выходного импульса цепи вторичных часов на нагрузке 30 Ом, В | 24 (+6, -6) | М12, М14, Т12,Т14,Т01 |
| Ток сигнала тревоги через контакты пульта пожарно-охранной сигнализации, мА | 5 | М13,М14,Т13,Т14 |
| Габаритные размеры настольного исполнения, мм | 260х90х200 |  |
| Блок питания с креплением на DIN рейку, мм Таймер Виктория с креплением на DIN рейку, мм Блок записи и воспроизведения с креплением на DIN рейку | 139х87х62 139х87х62 70х87х62 |  |
| Масса без упаковки настольного исполнения, не более, кГ, | 1,5 | Все |
| Сечение провода для межблочных и внешних подключений блоков с креплением на DIN рейку не более, мм. кв. | 1,5 |  |

Аварийное энергоснабжение  от встроенной батареи. Срок службы батареи - 5 лет.

Автоматический переход на сезонное время. В последнее воскресенье марта после 01 часа 59 минут устанавливается 03 часа 00 минут. В последнее воскресенье октября после 01 часа 59 минут устанавливается 01 час 00 минут.

Автоматический подгон вторичных часов после выключения и последующего включения питания ~220  В, 50 Гц и при переходе на сезонное время.

Расписание (программа)  включения   мелодий   определяется пользователем.  Мелодии для звонков выбираются из предлагаемого списка.

Во всех модификациях музыкальных таймеров реализован синтезатор на 30 мелодий,

В модификации «В070» дополнительно есть блок записи и воспроизведения звука. Пользователь может самостоятельно записать 5 фрагментов длительностью до 14 секунд каждый и использовать их для звонков или оповещения.

В модификации «В480» дополнительно есть блок записи и воспроизведения звука общей длительностью до 480 сек. Пользователь может самостоятельно назначить количество и длительность звуковых фрагментов и использовать их для звонков или оповещения.

В модификации «В480И» блок записи и воспроизведения звука интегрирован в корпус таймера.

Опционально устанавливается встроенный громкоговоритель.

# УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Будьте осторожны! В таймере имеется опасное для жизни напряжение ~220 в, 50 Гц.  Не применяйте самодельные предохранители.

Во избежание несчастных случаев не включайте в электросеть таймер со снятым кожухом.

Перед заменой предохранителей выньте вилку  шнура  питания из розетки электросети.

# ОПИСАНИЕ ТАЙМЕРА.

Таймер максимальной конфигурации состоит из следующих функциональных узлов:

- часы реального времени и "будильник" помнящий  расписание  занятий в школе;

- генератор мелодий (Мхх);

- блок записи и воспроизведения звука (модификации «В»)

- определитель длительности включения традиционного звонка громкого боя (Т11, Т12, Т13, Т14);

- узел включения нагрузки;

- узел включения освещения;

- индикация и клавиатура;

- узел поддержки сети вторичных стрелочных часов (М12,М14,Т12,Т14,Т01);

- узел обработки сигнала от пульта пожарно-охранной сигнализации (М13,М14,Т13,Т14);

Основной алгоритм работы таймера (работа в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме) заключается в следующем: "будильник" отслеживает состояние текущего времени и по заданной программе включает нагрузку или освещение.

Для музыкальных таймеров М11…М14 нагрузкой обычно является усилитель школьного радиоузла. Генератор мелодий или блок записи и воспроизведения звука транслирует через усилитель заданную мелодию и затем усилитель выключается до следующего звонка.

Для таймеров Т11…Т14 нагрузкой обычно бывают звонки громкого боя, которые включаются на заданную длительность звучания.

Для включения/выключения освещения , автоматически в запрограммированный момент времени подается/снимается переменное напряжение 220 В, 50 Гц. Это напряжение вызывает срабатывание исполнительного реле, которое непосредственно включает или выключает освещение.

Таймеры, поддерживающие сеть вторичных стрелочных часов, каждую минуту генерируют в часовую сеть импульс и стрелки вторичных часов переводятся на 1 минуту.

Таймеры, поддерживающие обработку сигнала от пульта пожарно-охранной сигнализации, при замыкании контактов на пульте включают нагрузку (усилитель или звонки громкого боя). Музыкальные таймеры дополнительно генерируют предупредительный сигнал. Таким образом, для таймеров Т11…Т14 начинают звенеть звонки громкого боя. Для таймеров М11…М14, через усилитель и сеть проводного вещания начинает звучать предупредительный сигнал (мелодия № 22). Для таймеров М11…М14 модификации «В» (с блоком записи и воспроизведения звука), через усилитель и сеть проводного вещания начинает звучать записанный пользователем сигнал (мелодия № 31) и предупредительный сигнал (мелодия № 22). При размыкании сигнальных контактов пульта, нагрузка (усилитель) и сигналы выключаются.

Энергоснабжение таймера при аварийном отключении стационарной сети ~220 В, 50 Гц производится от автономного источника  тока, с сохранением хода часов.  Работа таймера автоматически  восстанавливается  в  полном объеме при восстановлении стационарного питания ~220 В, 50 Гц с вероятностью 0.8 При этом таймер переходит в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы.  В случае "тяжелого" аварийного сбоя стационарного питания ~220 В, 50 Гц (вероятность 0.2) может не произойти автоматическое восстановление работы. При этом индикация на табло отсутствует или хаотическая.  В этом случае необходимо выключить  и  затем через несколько секунд, снова включить питание таймера.  При необходимости откорректировать показания текущего времени.

## Органы управления и индикации.

На лицевой панели прибора расположены клавиатура и дисплей. В модификации «В480И», дополнительно имеется аудио разъем для записи пользовательского звука.

Клавиатура устроена таким образом,  что реакция на нажатие кнопки происходит в момент отпускания нажатой кнопки.  Далее по тексту будет говориться "нажмите кнопку..."  или  "при  нажатии на кнопку ...",  при этом следует иметь в виду,  что необходимо нажать и затем отпустить указанную кнопку.

Переключение режимов производится последовательным нажатием кнопки  Режим .

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.

При работе в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме  постоянно  сканируется значение  текущего времени и сравнивается с установленной программой включения звонков.  В  заданное  время включается нагрузка. Включение нагрузки сопровождается стилистическим  изображением динамика.

Для музыкальных таймеров (серии Мхх), после включения усилителя выдерживается пауза (примерно 5  секунд) и затем генерируется или воспроизводится мелодия. Во время звучания мелодии индицируется её номер.

Для таймеров управления традиционными звонками (серия Тхх), во время включения звонков громкого боя, индицируется длительность звучания звонка.

Включение и выключение подсветки дисплея - кнопка Курсор .

Ручное включение и выключение нагрузки (усилителя) - кнопка  Ввод

Ручное включение и выключение освещения - кнопка  +1

## Режим УСТАНОВКИ ЧАСОВ.

Последовательно нажимая кнопку Курсор  можно перебрать все позиции относящиеся к текущему времени.

Последовательное нажатие кнопки +1 корректирует выбранную курсором позицию.

Фиксация установленного времени производится  кнопкой  Ввод .  При этом новое значение времени будет зафиксировано и произойдет переход в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.

Выход из режима УСТАНОВКИ ЧАСОВ без изменения времени по кнопке Режим. При этом произойдет переход к следующему режиму без корректировки времени (с учетом времени пребывания в режиме, т.е.  часы не останавливаются, даже если Вы нажимали кнопки, и на дисплее показание времени изменилось).

- 5.4  	Режим УСТАНОВКИ ВТОРИЧНЫХ ЧАСОВ.

Последовательно нажимая кнопку Курсор  , можно перебрать все позиции относящиеся к времени отображаемому на вторичных часах.

Последовательное нажатие кнопки +1 корректирует выбранную курсором позицию.

Далее необходимо установить время, соответствующее фактическому состоянию вторичных стрелочных часов (0…11 часов, 0…59 минут). После того как время, соответствующее состоянию вторичных часов  будет  установлено,  нажмите кнопку Ввод.  При этом будет производиться подгон вторичных часов от времени установленного на дисплее до текущего времени. По окончании подгона вторичных часов, произойдет переход в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.

Процесс подгона в режиме ВТОРИЧНЫХ ЧАСОВ и при автоматическом подгоне после включения питания или изменения сезонного времени, можно прервать нажатием кнопки Ввод.

Выход из режима УСТАНОВКИ ВТОРИЧНЫХ ЧАСОВ без подгона вторичных часов - по кнопке

Режим. При этом произойдет переход к следующему режиму без корректировки.

## Режим ПРОГРАММА ЗВОНКОВ.

В этом разделе и далее описано программирование музыкальных таймеров (серии Мхх). Все описанное справедливо и для таймеров управления традиционными звонками (серия Тхх). При этом вместо термина «номер мелодии» следует считать «длительность включения традиционных звонков громкого боя».

Перед тем, как описывать режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ, определим некоторые понятия:

- ПРОГРАММА это расписание звонков.

2) ПРОГРАММА состоит из СТРОК или ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММЫ.

СТРОКА ПРОГРАММЫ включает в себя:

2.1) ВРЕМЯ включения звонка (часы и минуты);

2.2) ДЕНЬ НЕДЕЛИ включения звонка: Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб   или

СОВОКУПНОСТЬ ДНЕЙ НЕДЕЛИ включения звонка:

ПП (Понедельник-Пятница)       -звонок включается с Пн по Пт;

ПС (Понедельник-Суббота)        -звонок включается с Пн по Сб;

ПВ (Понедельник-Воскресенье) -звонок включается ежедневно;

СОВОКУПНОСТЬ дней  недели  вводится для упрощения процесса программирования расписания.  Например необходимо включить звонок  в 8 часов 30 минут 5 раз в неделю с Пн по Пт и выбрана мелодия 12. Эту ситуацию можно запрограммировать двумя способами:

записать 5 СТРОК ПРОГРАММЫ          записать 1 СТРОКУ ПРОГРАММЫ

♪      12  Пн  08:30 				♪     12  ПП  08:30

♪      12  Вт  08:30

♪      12  Ср  08:30

♪     12  Чт  08:30

♪     12  Пт  08:30

что будет одинаково верно,  однако второй способ значительно менее трудоемок.

2.3) НОМЕР МЕЛОДИИ закрепленный за ВРЕМЕНЕМ включения звонка.

3) СТРОКЕ ПРОГРАММЫ, отображенной на табло, может соответствовать состояние ВКЛЮЧЕНИЯ звонка (отображается на табло стилизованным изображением символа "НОТА") или ОТСУТСТВИЯ звонка (отображается символом "ЗАЧЕРКНУТАЯ НОТА").

4) ЛИСТАНИЕ ПРОГРАММЫ это последовательный перебор всех  СТРОК ПРОГРАММЫ включения звонков в порядке возрастания времени и дней недели.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ на табло отображается:

| П | р | о | г | р | а | м | м | а |  | з | в | о | н | о | к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | N |  | Д | н |  | Ч | Ч | : | М | М |  |  |  |  | ♪ |

♪   		- 	"нота" признак наличия звонка в данный момент времени или

"нота зачеркнутая" признак отсутствия звонка;

NN    		-	 номер мелодии;

Дн    		- 	день недели или совокупность дней недели;

ЧЧ:ММ 	- 	текущее время часы и минуты.

		-	символ листания программы

При входе в режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ с "чистой"  программой на табло отображается:

| П | р | о | г | р | а | м | м | а |  | з | в | о | н | о | к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | П | П |  | 0 | 8 | : | 2 | 0 |  |  |  |  | ♪ |

т.е. мелодия  01,  СОВОКУПНОСТЬ  ДНЕЙ НЕДЕЛИ с Пн по Пт,  время 08:20, состояние звонок выключен (символ " нота зачеркнутая "). Если в памяти устройства уже записана ПРОГРАММА , то на табло отображается ближайшая к времени 08:20 СТРОКА ПРОГРАММЫ и  состояние  звонок включен (символ "нота").

В процессе ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ  кнопки  клавиатуры

выполняют следующие функции:

Курсор		- перемещение позиции курсора;

+1	- В позициях курсора : № мелодии, День недели, Время - изменение параметра в отмеченной курсором позиции.  При этом, если запрограммирован звонок на время отображенное на индикаторе и совпадает  номер  мелодии, то отображается символ "нота". В противном случае отображается символ " нота зачеркнутая";

В позиции курсора  - ЛИСТАНИЕ ПРОГРАММЫ или ускоренный просмотр  расписания. Каждое нажатие кнопки вызывает индикацию следующей по времени и дням недели строки расписания;

Ввод	-  при  нажатии  на  кнопку происходит запись/стирание отображенной на табло СТРОКИ ПРОГРАММЫ. Производится запись строки если такой строки не было, и наоборот стирание строки если такая строка уже есть в расписании.  Запись сопровождается изменением индикации символа " нота зачеркнутая " на символ "нота". При стирании наоборот "нота" заменяется на

" нота зачеркнутая ".

Режим	- выход из режима ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ.

- 5.6  	Режим ПРОГРАММА ОСВЕЩЕНИЯ.

Программирование расписания включения/выключения освещения аналогично программированию расписания звонков.

Отличие состоит в том, что номеру мелодии:

- 01 соответствует команда ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ;

- 02 соответствует команда ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ.

## СЕРВИСНЫЙ режим.

В СЕРВИСНОМ режиме на табло отображается:

| С | е | р | в | и | с |  |  |  | * |  |  |  | ♪ | N | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

В РУЧНОМ режиме кнопки  клавиатуры выполняют следующие функции:

Курсор		- перемещение позиции курсора;

+1	-  изменение № мелодии для таймеров Мхх или длительности звонка громкого боя для таймеров Тхх.

Ввод	-  включение/выключение действия , выбранного курсором. При этом включенное состояние отображается  символом «1» а выключенное символом «0» в нижней строке дисплея.

 - циклическое воспроизведение всех мелодий

*  - включение/выключение освещения

  - включение/выключение усилителя или звонка громкого боя

♪  - воспроизведение мелодии по установленному номеру NN

Режим	- выход из режима.

## Режим записи и воспроизведения звука.

Для записи звука необходимо:

- соединить линейный выход звуковоспроизводящего устройства (на пример плеер) с входом аудио таймера.  Этот вход расположен на блоке музыкальном таймера модификации В480 / В070 или на лицевой панели  самого таймера для модификации В480И.

- включить воспроизведение звука на плеере и включить запись на таймере.

Во многих звуковоспроизводящих устройствах уровень сигнала в линейном выходе зависит от положения регулятора громкости. В этом случае нужно опытным путем установить оптимальный уровень громкости для данного звуковоспроизводящего устройства. При «низком» уровне громкости будут большие уровни шумов. При «высоком» уровне – искажения записанного сигнала.

В режиме записи и воспроизведения звука на табло отображается:

| З | в | у | к |  | З | а | п |  | В | о | с | п |  | N | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У | с | и | л | и | т | е | л | ь |  | - |  |  | х | х | х |

NN – номер мелодии

хxx – длительность мелодии.

В режиме записи и воспроизведения звука кнопки  клавиатуры выполняют следующие функции:

Курсор		- перемещение позиции курсора;

+1	-  изменение № мелодии в диапазоне <31 . . . 35> для блока «В070» и <31 … Nmax> для блока «В480/ В480И».  Nmax это максимальный номер мелодии в зависимости от  выбранных длительностей и количеств мелодий пользователя.

Ввод	-  включение/выключение действия, выбранного курсором. При этом:

- В позиции «Усилитель» включается  / выключается усилитель. Включение отображается символом «», выключение отображается символом «-».

- В позиции Восп – начинается воспроизведение записанного фрагмента.

- В позиции Зап   - начинается запись фрагмента. Для блока «В070» необходимо удерживать в нажатом состоянии  кнопку Ввод. Для блока «В480/ В480И» достаточно нажать и отпустить кнопку.

- Воспроизведение и запись сопровождаются индикацией оставшегося времени.

- Воспроизведение и запись автоматически заканчиваются по истечении заданного времени.

- Ручная остановка записи производится повторным нажатием кнопки Ввод   для блока «В480/ В480И» или отпусканием нажатой кнопки Ввод  для блока «В070». При ручной остановке записи фиксируется реальная длительность фрагмента. В дальнейшем, при работе в автоматическом режиме этот фрагмент будет воспроизводиться с реальной длительностью.  Если не делать ручной остановки записи, фрагмент будет звучать с максимальной длительностью.

Режим	- выход из режима.

## Выбор длительностей и количеств мелодий пользователя для блоков «В480/ В480И».

При включении таймера в течение 3 секунд отображается

| Д | л | т | . | К | л | . | О | с | т | . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Для входа в режим необходимо нажать кнопку курсор. Иначе через 3 секунды произойдет автоматический выход из режима.

В верхней строке отображается наименование параметра. В нижней строке - количественное значение параметра.

Длт.	- длительность звукового фрагмента в секундах. Для удобства разметки звуковой памяти длительности принимают значения: 16, 32, 64, 128, 192, 256, 320, 384, 448, 480. Реально фрагменты будут на 2 секунды короче: 14, 30, 62, 126, 190, 254, 318, 382, 446, 478 секунд;

Кл.	- количество фрагментов. Значение от 0 до заполнения свободной памяти;

Ост.	- оставшаяся свободная память в секундах;

На рисунке отображено: Длительность фрагмента 16 секунд, количество 16-ти секундных фрагментов -6, остаток свободной памяти – 0.

Клавиатура работает следующим образом:

Курсор		- перемещение позиции курсора;

+1	-  изменение выделенной курсором позиции;

Ввод	-  запоминание разметки звуковой памяти и выход из режима. После выполнения разметки с запоминанием, необходимо заново записать звуковые фрагменты.  Старые записи, выполненные до разметки,  могут  не воспроизводится  в автоматическом режиме по расписанию. По умолчанию реальная длительность фрагментов при воспроизведении в автоматическом режиме устанавливается 14 сек. После записи фрагмента запоминается его реальная длительность для воспроизведении в автоматическом режиме. В сервисном режиме записи и воспроизведения звука длительность звукового фрагмента максимальна.

Режим	- выход из режима без запоминания выполненных изменений.

## Установка сезонного подгона.

При включении таймера в течение 3 секунд отображается

| В | е | с | н | а | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | с | е | н | ь | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для входа в режим необходимо нажать кнопку курсор. Иначе через 3 секунды произойдет автоматический выход из режима.

Кнопки  клавиатуры выполняют следующие функции:

Курсор		- перемещение позиции курсора;

+1	-  изменение параметра в выбранной курсором позиции.

Для «Весны» принимаются следующие значения 	– 03 подгон в марте

- 00 запрет подгона.

Для «Осени» принимаются следующие значения 	– 10 подгон в октябре

- 00 запрет подгона.

Ввод	-  фиксация выбранных параметров в энергонезависимую память и выход из режима.

Режим	- выход из режима без сохранения изменений.

# ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ.

## Подготовка к работе.

Схема подключения таймера приведена в приложении.

### Подключение усилителя к таймеру М11 … М14.

Соединить линейный выход таймера с линейным входом усилителя.

Подключить сетевое питание ~220 В,  50 Гц к усилителю через клеммы « Звонок ». Включить сетевой выключатель усилителя. В дальнейшем усилитель будет включаться автоматически по расписанию, путем подачи напряжения ~220 В,  50 Гц через клеммы « Звонок ».

### Подключение звонков громкого боя к таймеру Т11 … Т14.

Подключить  сеть традиционных звонков громкого боя через клеммы « Звонок ». В дальнейшем, сеть звонков громкого боя будет включаться автоматически по расписанию, путем подачи напряжения ~220 В,  50 Гц через клеммы « Звонок ».

### Подключение к пульту пожарно-охранной сигнализации таймеров М13, М14, Т13, Т14.

Соединить выход пульта пожарно-охранной сигнализации (нормально разомкнутые «сухие» контакты) с входом ПС таймера.

### Подключение вторичных часов к таймерам М12, М14, Т12, Т14, Т01.

- Установить на всех вторичных часах время 00 часов 00 минут.

- Соединить все вторичные часы в часовой шлейф не подключая шлейф к таймеру.

- Установить текущее время на таймере 00 часов 10 минут.

- Выключить таймер из сети 220 в.

- Подключить к таймеру часовой шлейф.

- Нажать кнопку  +1  таймера и удерживая ее в нажатом состоянии, включить таймер в сеть 220 в.

- Дождаться появления на индикаторе надписи «Вторичные часы 0» и отпустить кнопку  +1  . Таймер должен перейти в состояние подгона вторичных часов от 00 часов 00 минут до текущего времени и после этого перейти в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим. Необходимо запомнить текущее время и выключить таймер из сети 220 в.

- Проверить показания всех вторичных часов. Для тех часов, которые «отстали» на одну минуту необходимо поменять полярность подключения к часовому шлейфу и перевести их на две минуты вперед так, что бы показания вторичных часов «опережали» запомненное время на одну минуту. Если часы отстали на две минуты, просто подвести их на две минуты вперед.

- Повторно включить питание таймера 220 в. Интервал времени перед повторным включением должен быть более 5 минут. Таймер должен перейти в состояние подгона вторичных часов и затем в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.

- запомнить текущее время и выключить питание таймера.

- Проверить показания всех вторичных часов. Оно должно совпадать с запомненным временем. В случае несовпадения, повторить фазирование часового шлейфа с пункта 8).

- Включить питание таймера, установить текущее время  и время вторичных часов.

## Пример программирования расписания включения звонков.

### Подготовка расписания.

При составлении  расписания следует учитывать возможности Музыкального звонка.

Любому моменту  времени можно поставить в соответствие любую мелодию из списка по её номеру.

На практике наиболее часто встречаются следующие подходы:

- на начало и конец урока выбирается одна мелодия.  В этом случае коллектив учебного заведения быстро привыкает и по мелодии определяет  номер урока (например, мелодия ЛАМБАДА соответствует второму уроку);

- на  все звонки начало урока выбирается одна мелодия, а на все звонки окончания урока - другая мелодия.

Дискретность подачи звонка 1 минута. Используя эту возможность можно подавать предварительный звонок перед началом урока за 1 или 2 минуты до основного звонка.  Если Вы решили включить в расписание  предварительный  звонок, то по опыту эксплуатации рекомендуется выбрать для этого единую "короткую"  мелодию  для всех уроков.

Анализ времени  для подачи звонка производится по Дням недели, Часам и Минутам.  Благодаря этому появляется  возможность составлять расписание  по дням недели (например "укоротить" перемены по Субботам или сделать дополнительные уроки по  определенным дням  недели)  и  "выключить"  звонок  на не рабочие дни (например, Воскресенье или Суббота и Воскресенье).

Допустим Вам необходимо запрограммировать следующее расписание занятий:

1 урок начало  8:30 конец  9:10 с Понедельника по Субботу

2 урок начало  9:25 конец 10:05 с Понедельника по Пятницу

2 урок начало  9:20 конец 10:00 по Субботам

3 урок начало 10:10 конец 10:50 с Понедельника по Пятницу

4 урок начало 10:55 конец 11:35 по Средам

т.е. первый урок проходит шесть дней в неделю, второй урок проходит шесть раз в неделю с укороченной переменой  по  Субботам, третий урок проходит пять дней в неделю и четвертый урок бывает только по Средам. Вы выбрали на первый урок - мелодия N 3 , на второй - N 7, на третий - N 9, на четвертый -N2. Перед началом занятий - предварительный звонок за 5 минут до первого урока  -

мелодия N 6.  Перед всеми уроками кроме первого - предварительный звонок за 1 минуту до начала занятий - мелодия N 15.

Для удобства  программирования и последующей проверки расписание можно представить в виде таблицы с возрастанием по времени:

| № мел. | День нед. | Время | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 | ПС | 08:25 | Предварительный звонок в 08:25, 6 дней в неделю с Пн. по Сб,Мел.N6 |
| № мел. | День нед. | Время | Примечания |
| 03 | ПС | 08:30 | Звонок на 1 урок с Пн. по Сб |
| 03 | ПС | 09:10 | Звонок с 1 урока с Пн. по Сб. |
| 15 | Сб | 09:19 | Предварительный звонок по Субботам |
| 07 | Сб | 09:20 | Звонок на 2 урок по Субботам |
| 15 | ПП | 09:24 | Предварительный звонок с Пн. по Пт. |
| 07 | ПП | 09:25 | Звонок на 2 урок с Пн. по Пт. |
| 07 | Сб | 10:00 | Звонок со 2 урока с Пн. по Субботам |
| 07 | ПП | 10:05 | Звонок со 2 урока с Пн. по Пт. |
| 15 | ПП | 10:09 | Предварительный звонок с Пн. по Пт. |
| 09 | ПП | 10:10 | Звонок на 3 урок с Пн. по Пт. |
| 09 | ПП | 10:50 | Звонок с 3 урока с Пн. по Пт. |
| 15 | Ср | 10:54 | Предварительный звонок по Средам |
| 02 | Ср | 10:55 | Звонок на 4 урок по Средам |
| 02 | Ср | 11:35 | Звонок с 4 урока по Средам |

При программировании включения/выключения освещения, рекомендуется:

- производить включение освещения одновременно или до подачи звонка на перемену;

- производить выключение освещения после подачи звонка на урок;

Пример программирования освещения, применительно к приведенной выше программе расписания звонков.

| № Мелодии. Управление освещением | День недели | Время | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Вкл. - 01 | ПС | 08:20 | Включение освещения перед 1 уроком |
| Выкл. - 02 | ПС | 08:31 | Выключение освещения на время 1 урока |
| Вкл. - 01 | ПС | 09:10 | Включение освещения после 1 урока |
| Выкл. - 02 | Сб | 09:21 | Выключение освещения на время 2 урока по Субботам |
| Выкл. - 02 | ПП | 09:26 | Выключение освещения на время 2 урока с Пн. по Пт. |
| Вкл. - 01 | Сб | 10:00 | Включение освещения после 2 урока с Пн. по Субботу |
| Вкл. - 01 | ПП | 10:05 | Включение освещения после 2 урока с Пн. по Пт. |
| Выкл. - 02 | ПП | 10:11 | Выключение освещения на время 3 урока с Пн. по Пт. |
| Вкл. - 01 | ПП | 10:50 | Включение освещения после 3 урока с Пн. по Пт. |
| Выкл. - 02 | Ср | 10:56 | Выключение освещения на время 4 урока по Средам |
| Вкл. - 01 | Ср | 11:35 | Включение освещения после 4 урока по Средам |

Далее необходимо определить и запрограммировать время выключения освещения после окончания занятий.

### Общие замечания при программировании расписания.

- С помощью кнопок Курсор и +1 на табло  составляется  СТРОКА ПРОГРАММЫ

- время включения звонка;

- дни недели;

- номер мелодии.

2) Если строка отмечена на табло символом "Зачеркнутая нота", то она отсутствует в расписании и звонок в это время включаться не будет. Для записи набранной на табло строки, надо нажать кнопку  Ввод .  При этом произойдет изменение индикации символа " Зачеркнутая нота " на символ "Нота".

Если строка отмечена на табло символом "нота" ,  то она присутствует в расписании и звонок в это время будет  включаться. Для стирания набранной на табло строки,  надо нажать кнопку  Ввод При этом произойдет  изменение индикации символа "нота" на символ «Зачеркнутая нота».

Итак, нажатие кнопки Ввод вызывает СТИРАНИЕ строки если она есть и наоборот ЗАПИСЬ строки если ее нет в РАСПИСАНИИ.

Набирать и стирать строки ПРОГРАММЫ можно в любой  последовательности.

3) Установив курсор на символ «Стрела» и последовательно нажимая на кнопку  +1  можно  ПРОЛИСТАТЬ всю ПРОГРАММУ  включения звонков.  После индикации последней по времени СТРОКИ ПРОГРАММЫ выводится первая по времени СТРОКА.

Если записана только одна СТРОКА ПРОГРАММЫ, то она постоянно присутствует на табло.

ЛИСТАНИЕ ПРОГРАММЫ  удобно  для  проверки  правильности РАСПИСАНИЯ потому,  что на табло последовательно выводятся все строки ПРОГРАММЫ.

Выхода  из  режима ПРОГРАММИРОВАНИЯ расписания по кнопке Режим .

## Работа с микрофоном и стандартным источником звука (магнитофон).

При работе в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме, включите усилитель с помощью кнопки  + Ввод,  На дисплее должен появиться символ  . Сделайте объявление по микрофону или подайте сигнал на линейный вход усилителя от стандартного источника звука (магнитофон) и затем выключите  усилитель повторным нажатием кнопки  + Ввод

## Вызов звонка вне расписания.

Переведите таймер в СЕРВИСНЫЙ режим кнопкой Режим.

С помощью кнопки +1 отберите мелодию для звонка по её номеру.

Установите курсор на символ   и включите усилитель кнопкой  Ввод.

Установите курсор на символ   и включите мелодию кнопкой  Ввод.

Переведите таймер в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим  последовательным нажатием кнопки Режим.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Один раз в месяц проверить и при необходимости откорректировать показания текущего времени.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

- Отсутствует индикация или хаотическая индикация.

Причина: - "тяжелый" аварийный сбой стационарного  питания ~220 В , 50 Гц. Выключить и через несколько секунд включить питание Музыкального звонка.  При необходимости  откорректировать показание текущего времени.

2) Отсутствует импульс в часовом шлейфе.

Проверить и заменить плавкую вставку предохранителя в блоке питания.

Замену плавких  вставок  предохранителей  производить при вынутой вилке сетевого питания таймера из розетки ~220 В , 50 Гц.

# СПИСОК МЕЛОДИЙ МУЗЫКАЬНЫХ ТАЙМЕРОВ.

| № | Мелодия | Время звучания |
| --- | --- | --- |
| 01 | Новогодняя английская песня | -18сек |
| 02 | Фокстрот | -10сек |
| 03 | Битлз. Вчера (Yesterday) | -15сек |
| 04 | Ламбада | -15сек |
| 05 | Воздушная кукуруза | -12сек |
| 06 | Бизе. Ария тореадора из оперы "Кар мен " | -19сек |
| 07 | Петров. Вальс из к-ф. "Берегись автомобиля" | -15сек |
| 08 | Рота. Поговори со мной. Мелодия из к-ф "Крестный отец" | -20сек |
| 09 | Легран. Мелодия из к-ф "Шербургские зонтики" | -20сек |
| 10 | Крылатова. Воздушные качели. Мелодия из к-ф Приключения Электроника | -24сек |
| 11 | Огинский. Полонез | -21сек |
| 12 | Дунаевский. Мой город родной | -22сек |
| 13 ... 16 | Авторские мелодии | -10сек ... 13сек |
| 17 , 18 , 19 | Мелодии песни о Москве | -8сек ... 12 сек |
| 20 | Марш. День победы | 10 сек |
| 21 | С чего начинается Родина | 10 сек |
| 22 | Предупредительный сигнал | 2 сек |
| 23 | Гладков. Песенка львенка. | 14 сек |
| 24 | Шаинский. Голубой вагон | 13 сек |
| 25 | Шаинский. Улыбка | 15 сек |
| 26 | Шаинский. Чунга-Чанга | 28 сек |
| 27 | Шаинский. Песенка Чебурашки | 22 сек |
| 28 | Шаинский. Антошка. | 28 сек |
| 29 | Шаинский. Когда мои друзья со мной | 21 сек |
| 30 | Кристи. Карлсон | 23 сек |

# СЕРВИСНЫЕ РЕЖИМЫ.

Сервисные режимы могут быть полезны при восстановлении работоспособности звонка после ремонта, замены элемента питания, или после «тяжелых» сбоев прибора.

Для входа в сервисный режим необходимо выключить прибор, нажать кнопку входа в режим и не отпуская её включить прибор. Далее дождаться входа в режим и отпустить нажатую кнопку.

| Кнопка | Название режима | Действия | Выход из режима |
| --- | --- | --- | --- |
| +1 | «Вторичные часы 0» | Подгон вторичных часов от 00:00 до текущего времени | По окончании подгона или принудительная остановка по кнопке Ввод |
| Курсор | «Расписание Очищено» | Стирание расписания. Далее необходимо войти в режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ и ввести новое расписание. | Отпускание кнопки Курсор |
| Ввод | «Init Clock» | Установка времени с инициализацией. | Отпускание кнопки Ввод |

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок  работы таймера ВИКТОРИЯ - 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию,  но не более 24 месяцев от даты изготовления.

В течение гарантийного срока эксплуатации  владелец  имеет право  в случае нарушения работоспособности аппаратуры на бесплатный ремонт по предъявлении настоящего руководства по эксплуатации.

Гарантийный и послегарантийный ремонт производится  предприятием изготовителем.

В течение    гарантийного   срока   эксплуатации   ремонт производится за счет владельца в случае, если он эксплуатирует прибор не в соответствии с настоящим руководством.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТАЙМЕР ВИКТОРИЯ  N ______________________	Модель _____________________

Дата выпуска ________________________________ 2013 г.

Изготовитель:  Фирма ВК            т. (495) 917-9272

1.	НАЗНАЧЕНИЕ.	2

2.	КОМПЛЕКТНОСТЬ.	3

2.1	Исполнение в виде набора модулей с креплением на DIN рейку.	3

3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	3

4.	УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.	4

5.	ОПИСАНИЕ ТАЙМЕРА.	4

5.1	Органы управления и индикации.	5

5.2	АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.	5

5.3	Режим УСТАНОВКИ ЧАСОВ.	5

5.4  	Режим УСТАНОВКИ ВТОРИЧНЫХ ЧАСОВ.	5

5.5	Режим ПРОГРАММА ЗВОНКОВ.	6

5.6  	Режим ПРОГРАММА ОСВЕЩЕНИЯ.	7

5.7	СЕРВИСНЫЙ режим.	7

5.8	Режим записи и воспроизведения звука.	8

5.9	Выбор длительностей и количеств мелодий пользователя для блоков «В480/ В480И».	8

5.10	Установка сезонного подгона.	9

6.	ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ.	10

6.1	Подготовка к работе.	10

6.1.1	Подключение усилителя к таймеру М11 … М14.	10

6.1.2	Подключение звонков громкого боя к таймеру Т11 … Т14.	10

6.1.3	Подключение к пульту пожарно-охранной сигнализации таймеров М13, М14, Т13, Т14.	10

6.1.4	Подключение вторичных часов к таймерам М12, М14, Т12, Т14, Т01.	10

6.2	Пример программирования расписания включения звонков.	10

6.2.1	Подготовка расписания.	10

6.2.2	Общие замечания при программировании расписания.	12

6.3	Работа с микрофоном и стандартным источником звука (магнитофон).	12

6.4	Вызов звонка вне расписания.	12

7.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.	12

8.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.	12

9.	СПИСОК МЕЛОДИЙ МУЗЫКАЬНЫХ ТАЙМЕРОВ.	13

10.	СЕРВИСНЫЕ РЕЖИМЫ.	13

11.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.	14